RescueNet-RL

设备类型字典

智能应急广播与通信资源配置与组网模块

来源文件：docs/设备类型字典.md

生成时间：2026-05-14 11:38

目录

1. 拓扑节点类型

2. 拓扑节点类型 JSON 字典

3. 场景设备类型

4. 接口使用口径

4.1 查询设备库

4.2 导入场景并指定残余基站

4.3 执行策略仿真并查看部署动作

5. 当前实现注意事项

本文档整理当前系统中和设备类型相关的完整枚举口径，供前端展示、平台联调、测试记录和 ns-3 场景转换时统一使用。

## 1. 拓扑节点类型

拓扑节点类型主要出现在 scene_export.disaster_scene.nodes[].type、scene_export.deployment_scene.nodes[].type 以及前端拓扑图组件中。

| 类型值 | 中文名称 | 角色 | ns-3 数值编码 | 默认在线状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USER | 受灾用户节点 | 用户终端 | 0 | 在线 | 表示灾区用户或业务终端。是否已接入网络由 connected 字段表达，是否被广播覆盖由 broadcast_served 字段表达。 |
| MACRO_ENB | 宏基站 | 基站节点 | 1 | 在线 | 表示宏站、应急宏站、防洪宏站、抗震宏站等广覆盖基站。 |
| MANPACK_ENB | 背负式基站 | 机动基站节点 | 2 | 离线 | 表示背负式、便携式、热点、短波等可快速部署的临时接入节点。当前后端场景导出中，非宏站部署节点默认归到该类型。 |
| SMALL_CELL | 微型基站 | 小型基站节点 | 3 | 在线 | 前端拓扑图支持的展示类型，适合表达微站、小站、热点增强节点，例如 mmwave_micro。当前后端导出未单独映射该类型。 |
| RELAY | 自组网中继节点 | 中继节点 | 4 | 离线 | 前端拓扑图支持的中继展示类型，适合表达卫星中继、跨区中继、Mesh 中继等节点。 |
| RELAY_ENB | 自组网中继节点 | 中继节点 | 4 | 离线 | RELAY 的同义类型，前端拓扑图支持。建议平台侧归一化为 RELAY。 |
| RELAY_NODE | 自组网中继节点 | 中继节点 | 4 | 离线 | ns-3 C++ 解析器当前识别的中继类型。进入 ns-3 前如使用 RELAY 或 RELAY_ENB，建议转换为 RELAY_NODE。 |

前端拓扑图还有两个展示态类型，不建议作为接口入参传递：

| 展示态类型 | 中文名称 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| CONNECTED_USER | 正常用户节点 | 由 USER 节点的 connected=true 派生。 |
| BROADCAST_USER | 广播覆盖用户 | 由 USER 节点的 broadcast_served=true 派生。 |

## 2. 拓扑节点类型 JSON 字典

json { "USER": { "label": "受灾用户节点", "role": "user", "ns3_code": 0, "default_online": true }, "MACRO_ENB": { "label": "宏基站", "role": "base_station", "ns3_code": 1, "default_online": true }, "MANPACK_ENB": { "label": "背负式基站", "role": "base_station", "ns3_code": 2, "default_online": false }, "SMALL_CELL": { "label": "微型基站", "role": "base_station", "ns3_code": 3, "default_online": true }, "RELAY": { "label": "自组网中继节点", "role": "relay", "ns3_code": 4, "default_online": false, "aliases": ["RELAY_ENB", "RELAY_NODE"] }, "RELAY_ENB": { "label": "自组网中继节点", "role": "relay", "ns3_code": 4, "default_online": false, "canonical": "RELAY" }, "RELAY_NODE": { "label": "自组网中继节点", "role": "relay", "ns3_code": 4, "default_online": false, "canonical": "RELAY" } }

## 3. 场景设备类型

场景设备类型来自 data/scenarios.json 的 base_stations 字段，并通过 GET /api/scenarios 作为 base_stations[].name 返回。测试接口中的 custom_base_stations[].base_station 应使用这里的设备键。

| 设备键 | 中文名称 | 场景 | 最大吞吐 Mbps | 最大用户数 | 设备成本 | 带宽成本 | 支持通信模式 | 建议拓扑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| macro_bs | 应急宏站 | typhoon_residual | 260 | 180 | 1.00 | 0.018 | 5G_600MHz, 5G_700MHz | MACRO_ENB |
| orbital_relay | 卫星 Ka 中继 | typhoon_residual | 140 | 110 | 1.60 | 0.025 | Satellite_Ka | RELAY |
| wifi_hotspot | WiFi6 快速热点 | typhoon_residual | 130 | 90 | 0.65 | 0.016 | WiFi6 | MANPACK_ENB |
| shortwave_node | 短波应急台 | typhoon_residual | 25 | 220 | 0.45 | 0.010 | Shortwave_HF | MANPACK_ENB |
| delta_macro | 防洪宏站 | flood_no_residual | 210 | 150 | 0.90 | 0.020 | 5G_700MHz | MACRO_ENB |
| satellite_relay | 卫星 Ka 中继 | flood_no_residual | 110 | 80 | 1.70 | 0.028 | Satellite_Ka | RELAY |
| wifi_hotspot | WiFi6 便携热点 | flood_no_residual | 140 | 70 | 0.60 | 0.018 | WiFi6 | MANPACK_ENB |
| shortwave_node | 短波增程台 | flood_no_residual | 22 | 200 | 0.40 | 0.012 | Shortwave_HF | MANPACK_ENB |
| mesh_uav | Mesh UAV | flood_no_residual | 70 | 60 | 0.75 | 0.020 | Mesh_UAV | RELAY |
| macro_bs | 抗震宏站 | earthquake_residual | 240 | 190 | 1.05 | 0.020 | 5G_600MHz | MACRO_ENB |
| mmwave_micro | mmWave 微站 | earthquake_residual | 520 | 60 | 1.20 | 0.030 | 5G_mmWave | SMALL_CELL |
| satellite_ku | 卫星 Ku 中继 | earthquake_residual | 150 | 120 | 1.80 | 0.026 | Satellite_Ku | RELAY |
| wifi_hotspot | WiFi6 补盲热点 | earthquake_residual | 150 | 100 | 0.70 | 0.017 | WiFi6 | MANPACK_ENB |
| shortwave_node | 短波超视距台 | earthquake_residual | 24 | 230 | 0.50 | 0.012 | Shortwave_HF | MANPACK_ENB |

去重后的设备键如下：

json { "macro_bs": "宏站，台风场景为应急宏站，地震场景为抗震宏站", "delta_macro": "防洪宏站", "mmwave_micro": "mmWave 微站", "orbital_relay": "卫星 Ka 中继", "satellite_relay": "卫星 Ka 中继", "satellite_ku": "卫星 Ku 中继", "wifi_hotspot": "WiFi6 热点", "shortwave_node": "短波应急、增程或超视距台", "mesh_uav": "Mesh UAV" }

## 4. 接口使用口径

### 4.1 查询设备库

http GET /api/scenarios

响应中的 scenarios[].base_stations[] 是平台侧设备列表的推荐数据源。前端不应手工维护另一套设备常量。

### 4.2 导入场景并指定残余基站

http POST /api/simulate/scene

json { "scenario_name": "typhoon_residual", "env_type": "multimodal", "custom_base_stations": [ { "x": 10, "y": 12, "base_station": "macro_bs", "mode": "5G_700MHz" } ] }

custom_base_stations[].base_station 必须使用第 3 节中的设备键；mode 应使用该设备支持的通信模式。若 mode 不合法，后端会回退到该设备支持的第一个通信模式。

### 4.3 执行策略仿真并查看部署动作

http POST /api/simulate

策略执行过程中的每次部署动作在响应的 reports[0].steps[] 中查看：

json { "step": 1, "action_index": 123, "action_desc": { "site_index": 5, "location": [10, 12], "comm_mode": "5G_700MHz", "broadcast_mode": "satellite_broadcast" }, "post_state": {}, "coverage_delta": 0.03, "broadcast_delta": 0.02 }

## 5. 当前实现注意事项

当前后端场景导出的 _base_station_node_type() 只把名称包含 macro 或以 _enb 结尾的设备映射为 MACRO_ENB，其他部署设备会映射为 MANPACK_ENB。

SMALL_CELL、RELAY、RELAY_ENB 是前端拓扑图已支持的展示类型，但后端导出当前没有按设备键细分输出这些类型。

ns-3 C++ 解析器当前识别的中继字符串是 RELAY_NODE。平台侧如果输出 RELAY 或 RELAY_ENB 给 ns-3，建议在转换层归一为 RELAY_NODE。

CONNECTED_USER 和 BROADCAST_USER 只是前端根据用户状态派生的展示态，不属于后端接口中的正式 nodes[].type。